| Heiti á verkætlan:Udvikling af gogagn | Ár byrjan og endi:1/1-2011 til 1/12-2011 |
| --- | --- |
| Skrivað hevur: Navn: Jón Ólavur Joensen Stovnur ella virki:Rådg. ing t-postur: olavurj@gmail.com |  |

Endamálið við verkætlanini: Til agn efter goggu bruges i dag fortrinsvis hele guldlaks, makrel og sild. Gogagnet bliver hurtigt opspist og så forsvinder goggen fra rusen. De mindre linebåde -dagbådene- bruger næsten kun goggu som agn. Goggen skal være frisk fanget og derfor er det vigtigt at arbejdet med at fange goggu er så let som muligt. De små line både sejler hjem med fangsten, og sejler så ud igen for at røgte goggu ruserne, som er et krævende arbejde efter en lang dag. De små line både efterspørger teknologiske løsninger der kan lette om arbejdet med at fange goggu. Ideen med projektet er at lave en perforeret plastik pølse af traditionelt gogagn med passende tykkelse og længde og lukke den i begge ender. Pølsen fryses, hvorved den er klar til brug. Nogle både har 800 ruser. Det perforerede pølsetarm af plastik gør at goggen har svært med at få fat i agnet og goggen bliver i rusen i 10-14 dage

Samandráttur av úrslitum: Fra efteråret 2010 og hen over vinteren er der arbejdet med at udvikle et kunstigt agn til at fange goggur med. Der er opnået følgende resultater: - Det udviklede gogagn har umiddelbart samme fangstkapacitet som traditionelt gogagn af blok frossen og optøet guldlaks og makrel - Traditionelt gogagn af guldlaks og makrel fisker i 2-3 dage, hvorefter agnet er opspist og goggen forlader rusen - Det udviklede gogagn i perforeret tarm, hvor der kun var anvendt fars fisker i 10-14 dage, idet der her stadig er agn tilbage og goggen bliver i rusen - Anvendelse af traditionelt gogagn er et beskidt og uhumskt arbejde og optøet agn, der ikke bliver brugt skal kasseres. - Det udviklede gogagn ligger i en pølse, som er frossen og tør. Størrelsen af det enkelte agn er ens og af den ønskede størrelse. Det arbejde der står tilbage for af have et kommercielt gogagn er: - Optimering af proces, kapacitet og økonomi - Anskaffelse af maskiner til processen - Optimering af fiskeri efter goggu - Markedsføring og salg

| Váttan frá verkætlanarleiðara: | Jón Ólavur Joensen 2/12 |
| --- | --- |